| MINESEC DDES-SM | COLLEGE POLYVALENT GEORGES SCHWAB EDEA |  |
| --- | --- | --- |
| Année Scolaire : 2022/2023 | Evaluation N°: 1 | Epreuve de : physique |
| Classes : PD, PTI | Durée: 2h | Coefficient: 2 |

| COMPETENCE VISEE : Propagation des incertitudes sur la mesure d’une grandeur, intervalle de confiance et forme mathématique de base. APPRECIATION DES COMPETENCES: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Non-Acquis (NA) | En Cours d’acquisition (ECA) | Acquis (A) | Expert (A+) | Note |
|  |  |  |  | /20 |
| VISA DU PARENT |  |  |  |  |
| Nom et Prénom | Observation | Date | Téléphone | Signature |

PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES /  24points

EXERCICE I : VERIFICATION DES SAVOIRS / 8points

- Définir les termes suivants :

Mesurage, valeur vraie, intervalle de confiance, loi.   (0.5*4=2pts)

- Donner la différence entre une incertitude TYPE A et une incertitude TYPE B. (1pt)

- Citer les 4 étapes de la démarche scientifique.   (0.25*4=1pt)

- Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes : (0.5*4=2pts)

  - Le calcul d’une longueur donne L=15,9521m et son incertitude absolue ΔL=  0,149186m. le résultat final s’écrit    :

- L= (16,00±0,15) m ;  b) L= (15,95±0,15) m ;  c) L= (16,0±0,1) m ;   ) L= (16,0±0,2) m

  - On mesure une tension U et une intensité I. On obtient les grandeurs et leur incertitude élargies associée suivantes : U = (20,0 ± 0,4) V ; I = (100 ± 1) mA.

La résistance R est alors égale à :

A)  R = 200 ± 4 Ω ; b) R = 200 ± 2 Ω ; c)  R = 200 ± 5 Ω

4.3    Après dix mesures faites sur le courant électrique, on a trouvé l’écart-type de   répétabilité être égal à 0,00821 A. L’incertitude-type est alors :

a) 0,00821 A ; (b) 8,21  10-3 A ; c) 2,596.10-3 A ;d) Aucune réponse.

4.4   Un mélange isochore  est un mélange   :

- à volume constant ;   b) à température constant     ; c)à pression constant

- Enoncer la loi d’Ohm  et donner la contrainte de cette loi. (0.5*2=1pt)

- répondre  par vrai ou faux. (0.5*2=1pt)

  - Un modèle scientifique peut évoluer avec le temps.

  - Un gaz est dit parfait lorsque les interactions entre ses molécules sont faibles

EXERCICE II : APPLICATION DES SAVOIRS / 8 points

1.  Plusieurs mesures d’une grandeur X ont donné les résultats suivants : 4,24 ; 4,12 ; 4,32 ; 4,18 ; 4,30 ; 4,28.

a)  Déterminer la valeur moyenne  et l’écart-type  de cette série de mesure. (0.75*2=1.5pt)

b)  Calculer  son incertitude type et en déduire son incertitude absolue élargie, pour un niveau de confiance de 95 %. (0.75*2=1.5pt)

c)  La valeur réelle est de 4,23. La mesure est-elle juste? , Fidèle ? , Que pourrait-on faire pour améliorer ce résultat ?  (0.75*2=1.5pt)

2.   On mesure avec un voltmètre de classe 2, une tension U=2,53V avec le calibre 20V.

  - Déterminer l’incertitude type de la mesure. (0.5pt)

  - Déterminer l’incertitude élargie pour un niveau de confiance de 95% (k=2), puis    écrire Correctement le résultat de la mesure. (0.5*2=1pt)

  - Déterminer  l’intervalle de confiance de cette mesure. (1pt)

3.  Les quatre anneaux de couleur caractérisant la résistance sont Brun, Noir, Noir, Or. La résistance est donc égale à R = 10 Ω ± 5%. Calculer l’incertitude-type associée à cette mesure. (1pt)

EXERCICE III : UTILISATION DES SAVOIRS / 8 points

- On effectue 20 mesures du diamètre d’un cylindre à l’aide d’un pied à coulisse et on obtient   où    	représente l’écart-type expérimental.

1.1  Pour quelle raison a-t-on effectué plus d’une mesure ? (1pt)

1.2  L’écriture de   est-elle correcte ? Sinon, corriger la. (0.5*2=1pt)

1.3  En vous aidant de l’écriture de, déterminer son incertitude relative  . (1pt)

1.4  Evaluer l’incertitude-type sur la moyenne de ces 20 observations. (1pt)

2. le rayon de la trajectoire de la Terre autour du soleil est R = (6,40 ±0,05) x103km Sa période de révolution autour du soleil vaut T = (84,60 ± 0,04) x103 s.

2.1  Calculer le rapport r = T2/R3  et donner son unité dans le système internationale. (2pts)

2.2  Calculer son incertitude  Δr  sachant qu’l y a propagation d’incertitude. (2pts)

Partie B : évaluation des compétences (15pts)

Situation problème 1 : 8pts

Pour déterminer la dose d’un traitement à appliquer à son patient, un médecin doit déterminer le volume d’une tumeur. Pour cela, il fait passer une IRM à son patient et observe sur l’image une tache de 12 mm de long, 6 mm de large et 3 mm d’épaisseur.  Chaque distance est déterminée avec une incertitude de 10%.En estimant que la tumeur occupe 60 % du volume du parallélépipède ayant les dimensions indiquées ci-dessus.

Consigne 1 : En estimant que la tumeur occupe 60% du volume du parallélépipède ayant les dimensions indiquées ci-dessus, quel est le volume de la tumeur? Le résultat sera exprimé en cm3. (2pts)

Consigne 2 : Indiquer l’intervalle de confiance dans lequel se trouve le volume à prélever par le médecin si on doit procéder à une opération chirurgicale ou une radiothérapie pour éradiquer la tumeur. (6pts)

Situation problème 2 : 7pts

Ebogue est un vendeur de films plastiques étirables au marché acacia . il a acheté plusieurs rouleaux de films plastiques portant l’indication «épaisseur e=20 µm,valeur certifiée à 2% prés ». EBOGUE qui a des doutes sur l’epaisseur du film plastique,contacte son ami SINGUE, élève en classe de premiére D au  COLLEGE POLYVALENT GEORGES SCHWAB EDEA. Ce dernier mesure 5 fois l’épaisseur e du film à l’aide d‘une vis macrométrique et il obtient les résultats suivants :

| Mesure N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e (µm) | 20,1 | 19,8 | 19,5 | 20,2 | 19,7 |

Consigne 1 :en exploitant les informations et  à l’aide de vos connaissances internes,aider SINGUE à rassurer son ami .

<<On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié>>

Présentation : 1pt

Examinateur :   Ingénieur  MINLEND Michel Berenger