| MINESEC DDES-SM | COLLEGE POLYVALENT GEORGES SCHWAB EDEA |  |
| --- | --- | --- |
| Année Scolaire : 2022/2023 | Evaluation N°: 1 | Epreuve de : physique |
| Classe : Pc | Durée: 2h30 | Coefficient: 4 |

| COMPETENCE VISEE : Evaluer la mesure d’une grandeur physique par deux méthodes différentes et comparer ces deux valeurs : régression linéaire et méthode statistique APPRECIATION DES COMPETENCES: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Non-Acquis (NA) | En Cours d’acquisition (ECA) | Acquis (A) | Expert (A+) | Note |
|  |  |  |  | /20 |
| VISA DU PARENT |  |  |  |  |
| Nom et Prénom | Observation | Date | Téléphone | Signature |

PARTIE A : VERIFICATION DES RESSOURCES /  24points

EXERCICE I : VERIFICATION DES SAVOIRS / 8points

- Définir les termes suivants :

Mesurande, erreur  de mesure, instrument de mesure, incertitude type.  (0.5*4=2pts)

- Citer deux qualités d’un instrument de mesure. (0.5*2=1pt)

- Donner un exemple de modèle scientifique et un exemple de loi scientifique.   (0.5*2=1pt)

- Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes : (0.5*4=2pts)

  - Une grandeur calculée vaut a = 187,25. L’incertitude Δa calculée vaut Δa = 1,23. L’écriture de la grandeur a sous la forme a ± Δa est :

A) 187,26 ± 1,23 ;  b) 187,250 ± 1,23 ;  c) 187,3 ± 1,2

  - Une pipette jaugée de 10,00 ml de classe A, possède une tolérance de 0,02 ml. L’incertitude  absolue U sur la mesure d’un volume V liée à la tolérance de la pipette est :

- U(V) = 0,23 ml  b) U(V) = 0,12 ml  c) U(V) = 0,20 ml  d) U(V) = 0,2000 ml

4.3   Un mélange isotherme est un mélange   :

A) à pression constante.    ; b) à température  constant    ;    c)à volume constant

4.4   On donne les résultats des mesures de volume : V1 = 15,2 ± 0,5 ml ; V2 = 2,52 ± 0,12 ml.  Quelle est la mesure la plus précise ?

a) Celle de V2 car son incertitude absolue est plus élevée ;

b) Celle du volume V1 car son incertitude relative est plus faible ;

c) Celle du volume V2 car son incertitude relative est plus élevée ;

d) Celle du volume V1 car son incertitude absolue est plus faible ;

e) Aucune réponse n’est vraie.

5.   Enoncer la loi des gaz parfaits et donner la contrainte de cette loi. (0.5*2=1pt)

6.   répondre  par vrai ou faux. (0.5*2=1pt)

  - La loi de Gay-Lussac-Charles dit que pour une masse donnée de gaz maintenu à pression constante, le volume V de gaz est directement proportionnel à sa température absolue T.

  - Un appareil est dit juste lorsqu’il donne toujours le même résultat pour une même mesure.

EXERCICE II : APPLICATION DES SAVOIRS / 12 points

- Déterminer l’incertitude absolue élargie pour un niveau de confiance de 95%  puis écrire le résultat de la mesure effectuée dans chacun des cas suivants :

  - Voltmètre digital : Lecture de la tension : U= 5,951 V ; précision constructeur : 2%.lecture + 3 digits.  (1.5pt)

  - On mesure la masse d’un objet avec une balance analogique de classe 1,5, réglée au calibre 6kg. (1.5pt)

- Un thermomètre à alcool indique une température de 𝜽 = 20,0 °C. La résolution du thermomètre est de 0,5 °C, elle correspond une graduation du thermomètre.

  - Déterminer son incertitude type. (1pt)

  - En déduire son incertitude absolue élargie pour un niveau de confiance de  95%.(1pt)

  - Donner l’écriture du résultat de la température ensuite son intervalle de confiance.  (1*2=2pts)

- Un groupe d’élèves a réalisé une série de mesures de l’intensité I du courant d’une batterie de téléphone neuve bien chargée, avec un ampèremètre numérique dont on peut lire sur sa notice : 1%lecture±2digits . les résultats obtenus sont les suivants :

| I (mA) | 601 | 603 | 600 | 602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Calculer la valeur moyenne de l’intensité de cette batterie. (1pt)

  - Calculer l’incertitude type liée au mesurage et en déduire son incertitude élargie sachant que le mesurage a été effectué avec un niveau de confiance de 95%. On prendra comme lecture, la valeur moyenne de l’intensité I. (2pts)

  - Ecrire convenablement le résultat de la mesure puis donner son intervalle de confiance. (1pt)

  - Sachant que la valeur vraie de l’intensité du courant de cette batterie est 600mA, l’ampèremètre utilisé est-il fidèle ? Juste ? (1pt)

EXERCICE III : UTILISATION DES SAVOIRS / 4 points

- L’énergie potentielle de pesanteur d’une bille est donné par : Ep=m x g x.h. sa mesure dépend de la masse m, de la valeur de l’intensité de pesanteur g et de l’altitude h.

Ces résultats sont : m= (2,0 ± 0,1) kg ; g= (9,8 ± 0,1) N/kg et h=10,0 ± 0,1) m

  - Déterminer la précision (incertitude relative) sur la mesure Ep. Conclure (2pts)

  - En déduire son incertitude absolue ΔEp   et écrire le résultat de la mesure de cette énergie potentielle. (2pts)

Partie B : évaluation des compétences (15pts)

Le module d’élasticité E d’une poutre encastrée peut être estimé en appliquant une force (poids) à l’extrémité de cette poutre et en mesurant la flèche (déformation) produite. La relation suivante relie la flèche à la force appliquée:.

Situation problème 1 :   8pts

Avec   f : flèche [m] ; l, a et b :   longueur, largeur et hauteur de la poutre, respectivement en [m] ; P = mg : force en [N] ; E : module d’élasticité [N/m2].  g=10N /Kg

On prend la série de mesures suivante sur une poutre en laiton :

Longueur l = 14.9 cm ; largeur a = 0.6 cm ; hauteur b = 1 cm ;

| m [g] | 200 | 500 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [mm] | 0.075 | 0.21 | 0.3 | 0.37 | 0.475 | 0.5 | 0.62 |

L’imprécision relative(incertitude relative ) sur m est estimée à ∆m/m = 5% et l’imprécision(incertitude absolu)  sur f est estimée à ∆f = 0.05 mm. Les erreurs sur les dimensions de la poutre sont négligeables. Le niveau de confiance à considérer pour l’évaluation de l’incertitude de type A sera de 95% et la valeur du coefficient de Student vaut 2,05.

Consigne 1 : Déterminer la valeur du module d’élasticité E à partir d’une étude graphique où on représentera les variations f = f (m) et à partir de la méthode statistique dans laquelle on utilisera la valeur moyenne.(5pts)

Consigne 2 : en deduire l’incertitude ΔE sur la valeur E determinée . (3pts)

Situation problème 2 : Evaluer un intervalle de confiance.

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les thermo flashs sont utilisées à l’entrée des établissements scolaires afin de mesurer la température des élèves à une certaine distance. Le tableau ci-dessous donne les températures d’un élève, mesurées pendant un temps extrêmement court.

| T°(C) | 40 | 39,5 | 37,8 | 40,2 | 39 | 38 | 41,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Certaines informations sur le thermo flash utilisée sont contenues dans le document ci-dessous.

| Thermo flash | Notice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Précision | 1°C |  |
|  | Niveau de confiance | 95% |  |
|  | Statut | Température > 38° | Décision : cas suspect |
|  |  | Température <38° | Décision : cas saint |

Tâche : prononce-toi sur le statut de l’élève. (7pts)

Consigne : On tiendra compte de l’incertitude type de répétabilité et l’incertitude type liée au constructeur de l’appareil.

<<On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié>>

Examinateur :   Ingénieur  MINLEND Michel Berenger

Présentation : 1pt